Relatório Exercício Prático 2

Aluno: Arthur De Pinho De Almeida - 888678

Parte 1 (Estudo da ULA usando Logisim)

ULA de 1 bit

ULA de 4 bits

Teste da ULA de 4 bits

AND(A,B)

OR(A,B)

SOMA(A,B)

NOT(A)

AND(B,A)

Tabela de resultados da ULA de 4 bits

| Instrução realizada | Binário (A,B,Op.code) | Valor em Hexa (0x …) | Resultado em binário |
| --- | --- | --- | --- |
| AND(A,B) | 0010 0001 00 | (0000 1000 0100) = 0x084 | 0000 |
| OR(A,B) | 0010 0011 01 | (0000 1000 1101) = 0x08D | 0011 |
| SOMA(A,B) | 0010 0011 11 | (0000 1000 1111) = 0x08F | 0101 |
| NOT(A) | 1100 0011 10 | (0011 0000 1110) = 0x30E | 0011 |
| AND(B,A) | 1100 1101 00 | (0011 0011 0100) = 0x334 | 1100 |

Parte 2 - ULA 74LS181

Tabela de teste

| Instruções | Binário | Resultado da operação |
| --- | --- | --- |
| 450 | 010001010000 | 1011 |
| CB1 | 110010110001 | 0000 |
| A32 | 101000110010 | 0001 |
| C43 | 110001000011 | 0000 |
| 124 | 000100100100 | 1111 |
| 785 | 011110000101 | 0111 |
| 9B6 | 100110110110 | 0010 |
| CD7 | 110011010111 | 0000 |
| FE8 | 111111101000 | 1110 |
| 649 | 011001001001 | 1101 |
| D9A | 110110011010 | 1001 |
| FCB | 111111001011 | 1100 |
| 63C | 011000111100 | 1111 |
| 98D | 100110001101 | 1111 |
| 76E | 011101101110 | 0111 |
| 23F | 001000111111 | 0010 |

Instrução 23F

Se o objetivo fosse realmente testar esta ULA, quantas linhas a nossa tabela verdade deveria ter, ou seja a tabela que você preencheu deveria ter quantas linhas?

R: 4096, pois é 2 elevado ao número de entradas, que são 12.